附件2：

货物需求与技术规格书

| 一 | 第一类机架式PC服务器，单台配置如下 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | *产品型号 | 国产自主知名品牌标准2U机架式服务器，含导轨 要求所投产品型号必须具有两个（含）以上两年内省级（含）以上金融行业成功实施案例；上述资质均需提供证明材料 |
| 2 | *品牌要求 | 要求产品原厂商通过ISO9001质量管理体系认证； 要求产品原厂商在中国境内拥有技术研发与服务中心，提供产品的持续升级与技术支持服务 上述资质均需提供证明材料 |
| 3 | *处理器 | 配置2颗INTEL Xeon处理器，处理器主频≥2.1 GHz，每个处理器不少于12核 |
| 4 | *内存 | 当前配置32GB DDR4RDIMM内存条16根，内存主频≥2133MHz，最大支持≥24根内存插槽。 |
| 5 | *内置存储 | 当前配置≥2个热插入HDD磁盘，单盘容量≥900GB，磁盘转速≥10000转 |
| 6 | *RAID支持 | 配置单独的阵列控制器，支持RAID 0,1，5,10或以上，配置2GB高速缓存，配置电池，支持直通模式（Pass-through mode） |
| 7 | *以太网卡 | 配置1块独立双万兆光口以太网卡(满配原厂光纤模块)；配置2块独立双千兆电口以太网卡；支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性。 |
| 8 | *HBA卡 | 配置8Gbps光纤HBA卡，端口数≥2(满配原厂光纤模块) |
| 9 | *显示芯片 | 集成显示适配器，≥8M显存，最高分辨率不低于1024x768 （75 Hz） |
| 10 | *电源 | 配置热插拔冗余电源，满足在一半电源故障的情况下服务器正常运行 |
| 11 | *DVD | 配置一个DVD驱动器 |
| 12 | *风扇 | 配置热插拔冗余系统风扇 |
| 13 | *管理芯片 | 集成管理芯片，支持远程安装操作系统、监控及管理，提供处理器、内存、硬盘故障前预警功能 |
| 14 | *操作系统支持 | 支持Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 5/6, SUSE Linux Enterprise Server 10/11/12, VMware ESX 4/5/6，Citrix XenServer等 |
| 15 | *配置项完整性承诺 | 投标人须承诺保证根据江苏省农村信用社联合社技术需求所做出的设备配置项的完整性，如果缺漏或不符，应承担免费补充或更换的责任。 |
| 16 | *维保服务 | 提供所投软硬件产品三年7×24小时原厂上门保修维护服务，7×24小时在线电话支持服务，1小时响应支持服务，需提供具体的服务条款和原厂有效证明；服务期从设备安装验收完成次日起计算。 |
| 17 | *技术支持服务 | 提供设备安装所必须的线缆、标签等辅材； 根据要求完成设备上架加电、系统安装调试等内容。 在设备保修期内，甲方若根据需要对设备进行搬迁、系统改造与升级、设备扩容等与设备相关的重大变更时，乙方应免费派遣工程师提供现场支持，协助用户做好重大变更的技术支持和规划工作，并做好重大变更后的技术支持保障工作。 |

| 二 | 第二类机架式PC服务器，单台配置如下 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | *产品型号 | 国产自主知名品牌标准2U机架式服务器，含导轨 要求所投产品型号必须具有两个（含）以上两年内省级（含）以上金融行业成功实施案例；上述资质均需提供证明材料 |
| 2 | *品牌要求 | 要求产品原厂商通过ISO9001质量管理体系认证； 要求产品原厂商在中国境内拥有技术研发与服务中心，提供产品的持续升级与技术支持服务 上述资质均需提供证明材料 |
| 3 | *处理器 | 配置2颗INTEL Xeon 处理器，处理器主频≥2.1 GHz，每个处理器不少于12核 |
| 4 | *内存 | 当前配置32GB DDR4RDIMM内存条8根，内存主频≥2133MHz，最大支持≥24根内存插槽。 |
| 5 | *内置存储 | 当前配置≥2个热插入SSD盘，单盘容量480GB。配置≥22个SAS磁盘，单盘容量1.2TB，磁盘转速≥10000转。 |
| 6 | *RAID支持 | 配置单独的阵列控制器，支持RAID 0,1，5,10或以上，配置2GB高速缓存，配置电池，支持直通模式（Pass-through mode） |
| 7 | *以太网卡 | 配置1块独立双万兆光口以太网卡(满配原厂光纤模块)；配置2块独立双千兆电口以太网卡；支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性。 |
| 8 | *显示芯片 | 集成显示适配器，≥8M显存，最高分辨率不低于1024x768 （75 Hz） |
| 9 | *电源 | 配置热插拔冗余电源，满足在一半电源故障的情况下服务器正常运行 |
| 10 | *DVD | 配置一个DVD驱动器 |
| 11 | *风扇 | 配置热插拔冗余系统风扇 |
| 12 | *管理芯片 | 集成管理芯片，支持远程安装操作系统、监控及管理，提供处理器、内存、硬盘故障前预警功能 |
| 13 | *操作系统支持 | 支持Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 5/6, SUSE Linux Enterprise Server 10/11/12, VMware ESX 4/5/6，Citrix XenServer等 |
| 14 | *配置项完整性承诺 | 投标人须承诺保证根据江苏省农村信用社联合社技术需求所做出的设备配置项的完整性，如果缺漏或不符，应承担免费补充或更换的责任。 |
| 15 | *维保服务 | 提供所投软硬件产品三年7×24小时原厂上门保修维护服务，7×24小时在线电话支持服务，1小时响应支持服务，需提供具体的服务条款和原厂有效证明；服务期从设备安装验收完成次日起计算。 |
| 16 | *技术支持服务 | 提供设备安装所必须的线缆、标签等辅材； 根据要求完成设备上架加电、系统安装调试等内容。 在设备保修期内，甲方若根据需要对设备进行搬迁、系统改造与升级、设备扩容等与设备相关的重大变更时，乙方应免费派遣工程师提供现场支持，协助用户做好重大变更的技术支持和规划工作，并做好重大变更后的技术支持保障工作。 |

| 三 | 第三类机架式PC服务器，单台配置如下 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | *产品型号 | 国产自主知名品牌标准2U机架式服务器，含导轨 要求所投产品型号必须具有两个（含）以上两年内省级（含）以上金融行业成功实施案例；上述资质均需提供证明材料 |
| 2 | *品牌要求 | 要求产品原厂商通过ISO9001质量管理体系认证； 要求产品原厂商在中国境内拥有技术研发与服务中心，提供产品的持续升级与技术支持服务 上述资质均需提供证明材料 |
| 3 | *处理器 | 配置2颗INTEL Xeon处理器，处理器主频≥2.1 GHz，每个处理器不少于12核 |
| 4 | *内存 | 当前配置32GB DDR4RDIMM内存条24根，内存主频≥2133MHz，最大支持≥24根内存插槽。 |
| 5 | *内置存储 | 当前配置≥2个热插入SSD磁盘，单盘容量480GB。 |
| 6 | *RAID支持 | 配置单独的阵列控制器，支持RAID 0,1，5,10或以上，配置2GB高速缓存，配置电池，支持直通模式（Pass-through mode） |
| 7 | *以太网卡 | 配置3块独立双万兆光口以太网卡(满配原厂光纤模块，配置Intel 82599网卡)；配置2块独立双千兆电口以太网卡（配置Intel I350网卡）；支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性。 |
| 8 | *HBA卡 | 配置2块双口16Gbps光纤HBA卡(满配原厂光纤模块) |
| 9 | *显示芯片 | 集成显示适配器，≥8M显存，最高分辨率不低于1024x768 （75 Hz） |
| 10 | *电源 | 配置热插拔冗余电源，满足在一半电源故障的情况下服务器正常运行 |
| 11 | *DVD | 配置一个DVD驱动器 |
| 12 | *风扇 | 配置热插拔冗余系统风扇 |
| 13 | *管理芯片 | 集成管理芯片，支持远程安装操作系统、监控及管理，提供处理器、内存、硬盘故障前预警功能 |
| 14 | *操作系统支持 | 支持Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 5/6, SUSE Linux Enterprise Server 10/11/12, VMware ESX 4/5/6，Citrix XenServer等 |
| 15 | *配置项完整性承诺 | 投标人须承诺保证根据江苏省农村信用社联合社技术需求所做出的设备配置项的完整性，如果缺漏或不符，应承担免费补充或更换的责任。 |
| 16 | *维保服务 | 提供所投软硬件产品三年7×24小时原厂上门保修维护服务，7×24小时在线电话支持服务，1小时响应支持服务，需提供具体的服务条款和原厂有效证明；服务期从设备安装验收完成次日起计算。 |
| 17 | *技术支持服务 | 提供设备安装所必须的线缆、标签等辅材； 根据要求完成设备上架加电、系统安装调试等内容。 在设备保修期内，甲方若根据需要对设备进行搬迁、系统改造与升级、设备扩容等与设备相关的重大变更时，乙方应免费派遣工程师提供现场支持，协助用户做好重大变更的技术支持和规划工作，并做好重大变更后的技术支持保障工作。 |

| 四 | 辅材具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | *配套辅材，可选品牌为施耐德、康宁、康普 | LC-LC多模OM3双芯万兆光纤跳线， 5米/对,符合TIA/EIA-568-B.3，ISO/IEC 11801，IEC-61754-7，TIA-604-5（FOCIS-5）和UL1666标准，低烟无卤，80对 |
|  |  | LC-LC多模OM3双芯万兆光纤跳线，15米/对,符合TIA/EIA-568-B.3，ISO/IEC 11801，IEC-61754-7，TIA-604-5（FOCIS-5）和UL1666标准，低烟无卤，20对 |
|  |  | LC-LC多模OM3双芯万兆光纤跳线，20米/对,符合TIA/EIA-568-B.3，ISO/IEC 11801，IEC-61754-7，TIA-604-5（FOCIS-5）和UL1666标准，低烟无卤，40对 |